بسمه تعالی

عنوان آزمایش: تست ضربه

اعضای گروه: حمید کریمی- صابر لطفی

استاد مربوطه: دکتر احسان افتخاری

نیمسال اول 95-94

هدف آزمایش:

1- بدست آوردن ضریب تراکم یا شکست

2- مقایسه نمودن قدرت ضربه ای جسم یا قدرت کششی

تئوری آزمایش:

فلزات در مقابل ضربه عكس العمل نشان مي دهند. فلزات  سخت زود شكن يا  ترد  (Brittle)و فلزات نرم ديرشكن (Doctile) مي باشند مي توان گفت خاصيت چكش خواري يك فلز بستگي مستقيم با مقدار انرژي لازم جهت شكستن آن دارد يعني هرچه اين انرژي بيشتر باشد فلز نرم تر و برعكس هر چه اين انرژي كمتر باشد فلز سخت تر و تردتر است.

اساس كار ماشين آزمايش ضربه نيز بر پايه اصول فوق گذارده شده است و در اين ماشينها چكش با وزن معلوم فاصله معيني را تحت سقوط آزاد طي مي كند تا وقتي به نمونه اصابت كرد داراي انرژي مشخصي باشد.

نیروی خارجی وارد به سازه یا قطعه هنگامی بار ضربه ای نامیده می شود که زمان اعمال بار کمتر از یک سوم کوتاهترین تناوب طبیعی ارتعاش قطعه باشد . انرژی جذب شده توسط نمونه مقدار ضربه نامیده می شود که از روی ارتفاع نوسان آونگ پس از شکست نمونه محاسبه می شود .

و از طرفی انرژی مصرفی برای شکستن جسم نرم تر بیشتر از انرژی مصرفی برای شکستن جسم سخت می باشد و این انرژی نمایانگر سفتی می باشد .

درآزمایش ضربه یک چکش نوسان کننده به نمونه برخورد می کند و مقداری از انرژی جذب می شود . این انرژی برابر است با تفاضل انرژی بیشتر پاندول در شروع و پایان آزمایش :

و ضریب نرمی از رابطه زیر بدست می آید:

سطح مقطع شکست می باشد .

شرح آزمایش:

ابتدا ابعاد نمونه را اندازه گيري مي كنيم كه ابعاد بدست آمده به شرح زير مي باشند:

جنس قطعه: فولاد معمولی

طول قطعه: 60 میلی متر

سطح مقطع قطعه: 8 * 8 میلی متر

عمق شیار :1میلی متر

زاویه شیار: 60درجه

حال يكبار دستگاه را بدون قرار دادن نمونه آزمايش مي كنيم تا بررسي كنيم كه آيا دستگاه با تمام ظرفيت خود كار مي كند يا خير. در اين حالت دستگاه عدد  2Jرا نشان مي دهد پس دستگاه 2J خطا دارد كه بايد از ميزان انرژي نمونه هاي بدست آمده كسر شود.

سپس نمونه اول را در دستگاه قرار مي دهيم بطوريكه شكاف موجود بر روي نمونه پشت چكش قرار گيرد و دقت مي كنيم شكاف درست در وسط دستگاه محل عبور چكش قرار بگيرد.

سپس چكش را كشيده و در بالاي دستگاه قفل مي كنيم و با كشيدن اهرم چكش با سقوط آزاد به پشت محل شكاف در نمونه برخورد مي كند و پس از شكستن نمونه به حركت خود ادامه مي دهد. مقدار نشان داده شده توسط عقرب دستگاه ميزان انرژي جذب شده توسط نمونه را بيان مي كند. حال با داشتن انرژي جذب شده و همينطور سطح مقطع شكسته شده مي توانيم با تقسيم كردن انرژي بر سطح مقطع، ضريب سختي نمونه (مقاومت تحت بار ضربه اي) را بدست آوريم.

نتایج آزمایش:

طول پاندول l=32.5cm

جرم چکش و میله kg 4.47m=

سطح مقطع در محل شیار:0.005  mm*0.004   mm

بدون نمونه:

θ 1= -158.22

Ai = 158.8              As = 149.4

Ei = 27.53              Es = 26.11

Ee = -0.19              Ef = 1.02

با نمونه:

θ2= 113.6

Ai = 46.8                As = 113.6

Ei =  4.49               Es = 19.95

Ee = 14.47              Ef = 1.02

میزان انرژی جذب شده:

E=mgl(cos θ1- cos θ2)

4.47*9.81*0.325*(cos 113.6- cos158.22)=7.52 kg.m

مقاومت ضربه:

K=E/A

7.52 / 0.004*0.005= 376000 kg/m

سوالات:

1-از آنجا یی که انرژی لازم برای شکست به چگونگی حالت تنش در نمونه بستگی دارد،بنابراین

از عواملی که در نتایج آزمایش موثر خواهد بود،شکل و اندازه گیری نمونه،نوع و عمق

شیار،شعاع ته شیار و ضخامت مقطع شیار است.

2-اساس کار دستگاه ضربه بر این است که چکش با وزن معلوم از یک ارتفاع مشخص به

صورت پاندولی ناگهانی به نمونه آزمایش اصابت می کند و انرژی لازم برای شکستن

نمونه فراهم می گردد.هرچه انرژی لازم برای شکستن نمونه بیشتر باشد فلز نرم تر و بر

عکس هرچه انرژی لازم کم تر باشد،فلز سختتر و ترد تر است و در نتیجه می توان رفتار

فلز را در برابر ضربه بررسی نمود.

3-عمده ترین عوامل موثر بر این تغییر حالت عبارتست از درجه حرارت های پائین،سرعت

های بالای تنش اعمالی،تنش های سه بعدی،تجمع رسوبات یا فازهای سخت در مرزدانه

ها،نفوذ گازها،اثر خوردگی و عوامل دیگر.