بسمه تعالی

عنوان آزمایش: تست خزش

اعضای گروه: حمید کریمی- صابر لطفی

استاد مربوطه: دکتر احسان افتخاری

نیمسال اول 95-94

هدف آزمايش:

1- آشنايي نسبي با خاصيت مکانيکي خزش

2- بدست آوردن نمودار خزش

3-تعيين اثرات تنش در شکل منحني خزش

توضيح آزمایش:

ابتدا توضیحی در مورد خود خزش می دهیم. تغییر شکل اجسام تحت بار دایمی در مدت زمان طولانی را خزش  می نامند. منحنی خزش تغییرطول نسبی بر حسب زمان می باشد. منحنی خزش از سه قسمت تشکیل شده است :

1- خزش ناپایداری که در آن سرعت  تغییر شکل پلاستیکی با ازدیاد زمان کم می شود.

2-خزش پایدار که برای مدت زمان قابل توجهی ادامه دارد و در آن سرعت تغییر شکل پلاستیکی ثابت است.

3- خزش سریع که در آن سرعت تغییر شکل پلاستیکی با زمان زیاد می شود و منتهی به شکستن جسم می شود.

توضیح دستگاه آزمایش:

دستگاه از گیره ای در جلو تشکیل شده که نمونه را نگه می دارد در انتهای میله دستگاه هم وزنه ها قرار می گیرند و در بالای قسمت بالا هم انحراف سنجی  برای اندازه گیری تغییر شکل وجود دارد. که با سوار کردن قطعه کار مثلا سربی در این آزمایش تغییر شکل با گذشت زمان تغییر می کند که  ممکن در اول کار انحراف زیادی بعد انحراف آهسته و در زمانی ثابت و در انتها نیز انحراف سریع را داریم.

شرح آزمایش:

ابتدا محاسبات زیر را انجام میدهیم:

A = 3.5*4.5 = 15.75                     6y= 30

F= 0.00765  6yA - 0.325 = 0.00765*30*15.75 – 0.325 = 3.289 kg

اكنون براي وزنة 3500 گرم به ازاي هر زمان مقادير  را مينويسيم:

| 22 | 3.15 |  | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.30 |  | 8 | 30 |
| 24 | 3.45 |  | 11 | 45 |
| 25 | 4 |  | 13 | 60 |
| 25 | 4.30 |  | 15 | 75 |
| 26 | 5 |  | 16 | 90 |
| 27 | 5.30 |  | 17 | 105 |
| 28 | 6 |  | 18 | 120 |
| 29 | 6.30 |  | 19 | 2.15’ |
| 29.3 | 7 |  | 20 | 2.30 |
| 30 | 8 |  | 21 | 2.45 |
| 30.9 | 9 |  | 21.5 | 3 |
| 45 | 26 |  | 32 | 10 |
| 46 | 27 |  | 33 | 11 |
| 46 | 28 |  | 35 | 12 |
| 47 | 29 |  | 36 | 13 |
| 47.5 | 30 |  | 37 | 14 |
| 51.3 | 36 |  | 37.8 | 15 |
| 52 | 37 |  | 38.5 | 16 |
| 52.3 | 40 |  | 39.4 | 17 |
| 52.8 | 42 |  | 40.1 | 18 |
| 53 | 43 |  | 41 | 19 |
| 53 | 45 |  | 41.5 | 20 |
| 53.1 | 50 |  | 42 | 21 |
| شکست | 50 |  | 42.5 | 22 |
|  |  |  | 43 | 23 |
|  |  |  | 43.8 | 24 |
|  |  |  | 44.3 | 25 |

قطعه پس از 50 دقيقه شكسته مي شود.

سوالات

یکی از کاربرد های خزش این است که فراتر ازدمای تبلور دوباره، که سختکاری به علت حالت دهی در حالت سرد ( برای فولاد در Tk>400°C ) افزایش می یابد ، تغییر شکل با زمان تحت بار ثابت ،خزش رخ می دهد. از این رو استحکام خزش Rm/t/T و حد کرنش خزش  تحت بار کششی Rp1/t/T که منجر به شکست یا کش آمدن به اندازه 1%  بعد از t=100 000 h در دمای T تعیین می شود.شبیه به طراحی دمای اتاق ، محاسبات استحکام برای کار مولفه ها بالاتر از دمای احیاء بلور TK  ماده مقاوم به دما نیاز به مقادیر طراحی  بسته به زمان و  دما دارد.  برای محاسبه تنش مجاز ، معادلات زیر بادمای کاریT  وزمان بارگذاری  t،  ضریب ایمنی تبدیل شکل SF  وضریب ایمنی شکست SB:

T<Tk                       σperm=Rp 0.2/T / SF

T>Tk                      σperm=Rp 0.2/t/T /SF

σperm =Rm/t/T/SB

با حساب مقادیر استحکام خزشی  100000h در دمای کاری بالای Tk ، ضرایب ایمنی شکست پایین تر از مقدار SB=1.5 را می توان انتخاب کرد.

نمونه های صاف معمولا برای محاسبات استحکام اجزاء در دمای کاری بالا استفاده می شوند این در صورتی ممکن است که استحکام خزش نمونه های شکاف دار (Rmk/t/T) بعد از پریود های بار گذاری طولانی بزرگتر از استحکام خرشی نمونه های صاف باشد.  با مواد کاملا داکتیل ، استحکام خرشی جزء در مقایسه با  نمونه های نرم به علت اثرات  شکاف طراحی   و جلوگیری از تغییر شکل  ایجاد شده به علت شرایط تنش کششی سه محوری افزایش می شود.

همین طور که از نمودار مشخص می باشد.خزش قسمت پایدار با توجه به باری که استفاده کرده ایم بیش از نمودار برای قسمت دوم طول کشیده است. که می شود گفت در آن سرعت شکل پلاستیکی ثابت است.

مشاهده می شود که خزش سریع که در آن سرعت تغییر شکل پلاستیکی با زمان زیاد می شود و منتهی به شکست جسم شده است. و در واقع می توان گفت که شکافها و سوراخهای کوچکی که در داخل قطعه پس از مرحله دوم ایجاد می شود. و باعث می شود که سطح مقطع نمونه ها کم شده بنابراین با بار ثابت می توان گفت که تنش زیادشده و باعث ازدیاد سرعت خزش می گردد و بالاخره شکست ایجاد می شود.