بسمه تعالی

عنوان آزمایش: تست خمش

اعضای گروه: حمید کریمی- صابر لطفی

استاد مربوطه: دکتر احسان افتخاری

نیمسال اول 95-94

هدف آزمایش:

بررسی روابط خمش نامتقارن می باشد .

شرح تئوری آزمایش :

عضو ممکن است تحت تاثیر  یک لنگر خمش که نسبت به محورهای اصلی مایل است قرار گیرد . این نوع خمش که در صفحه تقارن سطح مقطع رخ نمی دهد را خمش غیر متقارن می نامند .

شرح  دستگاه آزمایش:

دستگاه از یک تیر که در جایگاه خود ثابت شده است ، و دو انحراف سنج چپ و راست ، و قلابی برای آویزان کردن وزنه ، و صفحه مدرج که می توان زاویه اعمال بار را با آن تنظیم کرد ، تشکیل شده است . که با اعمال بارهای مختلف همان طور که در جدول در ادامه گزارش ارائه می گردد در زاویه های مختلف می توان انحراف ها را از روی ساعت ها خواند .

شرح انجام آزمایش:

ابتدا زاویه انحراف سنج ها را روی صفر تنظیم می کنیم و از زاویه صفر صفحه مدرج شروع به انجام آزمایش می کنیم . که البته وزنه شروعی ما 200 گرم می باشد .

حال در این مرحله تک تک زاویه ها را از نظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می دهیم که برای هر زاویه جدول تئوری و نظری محاسبه می کنیم و نمودار آنرا بلافاصله بعد از آن رسم می کنیم .

برای محاسبات از روش تئوری بصورت زیر عمل می کنیم  تا بتوانیم مقایسه ای بین تئوری و نظری انجام دهیم

با توجه به دو فرمول زیر برای محاسبه x و y لازم است که I هارا از روی ابعاد اندازه گیری شده توسط کولیس بدست اورد . توجه شود که عدد2 در محاسبه ممان اینرسی ها به علت مقطع نبشی شکل تیر می باشد .

با استفاده از روش های فوق می توان روابط زیر را اثبات کرد.

y=Pbx36EIL-Pb6EILL2-b2x                 0≤x≤L

y=Pax22EI-Pax36EIL-Pax6EIL2L2-a2+Pa36EI                  a≤x≤L

اعمال نیرو به یک تیر باعث خمش آن می شود که این خمش همواره رابطه مستقیم با طول تیر دارد یعنی هرچه طول تیر بیشتر باشد با اعمال نیرویی ثابت می توان خمش بیشتری را مشاهده کرد.همچنین خمش رابطه معکوس با ممان ایرسی سطح مقطع دارد.

از علل خطا بین مقادیر عملی و تئوری می توان به موارد زیر اشاره داشت:

- خطا پراپ ساعت

- خطا صفر خط کش

- خطا دید

- خطا ساده سازی معادلات تئوری

- خطا در میله بر اثر تنش های مانده که آزمایش های قبلی باعث وجود آن شده است.

روش انجام آزمایش:

- تکیه گاه های مورد نظر را انتخاب کرده (گیر دار یا مفصلی) و آن ها را روی قاب دستگاه ببندید. تیر را بر روی تکیه گاه ها قرار دهید.

- ساعت های اندازه گیر را در جای مورد نظر قرار دهید و در جای خود محکم کنید.

- آویز ها را بر روی تیر و در محل مناسب قرار دهید.

- با کمک پیچ های تنظیم مقدار نیرو را در هر یک از قرائتگرها صفر نمائید(در صورت استفاده از نیرو سنج ها).

- ساعت ها را صفر نموده، با گذاشتن وزنه های مختلف مقدار خیز در هر یک از تکیه گاه ها را در هر مرحله خوانده و در جدول ثبت نمائید.

نتایج:

I=112bh3=112×19.67×4.723=171.9269mm4

E=100Gpa

L=600 mm

| پارامتر های ثابت اندازه گیری: a=L/2 b=L/2 x1=L/3 x2=2L/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد خطا نسبیy2 | درصد خطا نسبیy1 | خطا مطلق y2 | خطا مطلق y1 | Y2تئوری(mm) | Y1تئوری(mm) | Y2عملی(mm) | Y1عملی(mm) | وزنه(g) |
| 15.3 | 14.62 | 0.072 | 0.072 | 0.457 | 0.457 | 0.54 | 0.47 | 200 |
| 14.26 | 13.7 | 0.135 | 0.125 | 0.894 | 0.894 | 1.21 | 1.1 | 400 |
| 14.52 | 14 | 0.207 | 0.197 | 1.312 | 1.312 | 1.55 | 1.53 | 600 |
| 14.27 | 13.8 | 0.250 | 0.251 | 1.746 | 1.769 | 2.15 | 2.12 | 800 |
| 14.11 | 15 | 0.342 | 0.332 | 2.27 | 2.27 | 2.67 | 2.63 | 1000 |

| پارامتر های ثابت اندازه گیری: a=L/3 b=2L/3 x1=L/2 x2=2L/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد خطا نسبیy2 | درصد خطا نسبیy1 | خطا مطلق y2 | خطا مطلق y1 | Y2تئوری(mm) | Y1تئوری(mm) | Y2عملی(mm) | Y1عملی(mm) | وزنه(g) |  |
| 18.321 | 16.384 | 0.09 | 0.12 | 0.38 | 0.487 | 0.5 | 0.62 | 200 |  |
| 14.92 | 14.336 | 0.2 | 0.165 | 0.730 | 0.894 | 0.91 | 1.1 | 400 |  |
| 14.60 | 14.624 | 0.183 | 0.237 | 1.095 | 1.342 | 1.32 | 1.59 | 600 |  |
| 14.923 | 22.493 | 0.249 | 0.480 | 1.440 | 1.769 | 1.74 | 2.23 | 800 |  |
| 15.009 | 14.216 | 0.294 | 0.362 | 1.85 | 2.27 | 2.2 | 2.58 | 1000 |  |